附件1：

报价表

| 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据分析处理器 | 台 | 1 | ★1、能与我院颅内压监护仪（Spiegelberg HDM29.1）配套使用； 2、包含与颅内监护仪及心电监护仪连接的床旁数据实时处理与显示系统，一套分析系统等； 3、床旁实时计算和显示：①ICP值，实时波形，趋势图；②ICP波幅值，实时波形，趋势图；③CPP值，实时波形，趋势图；④PRX实时值，趋势图；⑤RAP实时值，趋势图；⑥IAAC实时值，趋势图等； 4、显示PRx与CPP的分布图，以便于判断CPPopt； 5、系统具有数据输出功能，能输出以上源数据； 6、系统同时具备事件记录功能，截屏及画面冻结功能； 7、趋势图时间有多档可调节； 8、源数据导出后，可在服务器上将源数据下载，后期用EXCEL进行处理； 9、趋势图：主要参数ICP,ICT,ABP,PRX,RAP,IAAC趋势图同时间轴显示，更改时间轴时所有参数同轴变化以全面反映科研数据； 10、分布图：在需要时，可以在服务器上，在整个源数据库中，可以任意选取参数作为XY轴，观察住院期间数据的分布图以确定相关关系。 11、所有图片均可直接按键下载； 12、人工智能辅助分析：在需要时，可以在网络上提供可供直接使用的循环神经网络算法，对ICP波形与预后分析，进行人工智能辅助判断。 |  |  |  |  |  |
| 心电监护仪 | 台 | 1 | ★1、能与我院颅内压监护仪（Spiegelberg HDM29.1）配套使用； 2、模块化，插件式监护仪，无风扇设计； 3、医用级彩色触摸屏，显示器分辨率≥1280*800； 4、一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键； 5、可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔； 6、屏幕显示波形通道数≥6，数字区≥4； 7、具有≥168小时趋势及图表回顾； 8、配备屏幕快照功能，支持手动创建货自动存储（报警），可存储≥200幅快照； 9、四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警； 10、标配电池槽，可自由插拔，续航时间＞3小时； 11、可配置独立热敏记录仪，有标明记录纸安装方向提示，不占用插槽、即连即用； 12、配备监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创等功能，且双有创压力与双体温可同时监测； 13、可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测； 14、同步多导联心律失常分析≥4通道； 15、ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿（需提供产品注册证）； 16、血氧饱和度监测可配置软指套血氧传感器，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒； 17、可升级旁流呼吸末二氧化碳EtCO²监测； 18、配套网口，支持与中央监护系统的数据传输； 19、支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统； 20、具备CFDA、FDA、CE认证；具备UL安全检测实验室产品认证。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 （数据处理器和心电监护仪） |  |  | 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。 5、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年      月      日