大竹县人民医院纺织用料采购需求调查

（需供应商逐页盖章）

1.所有货物应优于或等于 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准及 DB51/T 1768.1-2018《医疗场所公共用纺织品通用技术要求》标准。

2.本次医院采购的医用纺织品面料均应可直接接触皮肤，供应商应按照以下相关质量技术要求提供对应的检测报告。

3、货物允许各项尺寸有正负偏差1.5cm。

4.部分货物需要印制医院的徽标，印制的徽标，面料不起毛不起球，需要保证产品洗涤后仍能够正常使用。

徽标示意图：

5、供应商向采购人提供使用技术支持，指导采购人工作人员进行日常货物洗涤、使用。在采购人提出需求后，供应商立即响应，电话向采购人提供技术支持和指导，采购人需要现场服务的，供应商在48小时内到达现场提供服务。

6、拟采购清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 报价（元） | 产品细节描述（单位：厘米cm） | 产品检验要求 （★标注参数需实质性响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油绿纱卡布 | 米 |  | 幅宽足170，不能有虚边，不能有接缝，不能有明显针眼。 | 1.面料名称：纱卡织物 2.面料规格： C21s 112*58 3.纤维含量：棉100% 4.经向密度(根/10cm)：≥440 纬向密度(根/10cm)：≥213 ▲5.异味：无 ▲6.PH值：4.0-8.5 ▲7.甲醛含量（mg/kg）：≤75 ▲8. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 9. 耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 10.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 11.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级 12.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 13.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ：≥4级 耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ：≥4级 14.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ：≥4级 ▲15.此纱卡面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） |
| 2 | 粉红色猫卡通平布 | 米 |  | 幅宽160，布料上有卡通图案 | 1.面料名称：粉红猫卡通平布 2.面料规格：C21s 72*60 3.经向密度(根/10cm):288±5 纬向密度(根/10cm):241±5 ★4.异味：无 ★5.PH值：4.0-8.5 ★6.甲醛含量（mg/kg）：≤75 ★7. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 8.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 9.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级 10.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 11.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 12.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ：≥4级 耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ：≥4级 13.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ：≥4级 ★14.此纱斜面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） |
| 3 | KT猫卡通纱斜布 | 米 |  | 幅宽160，布料上有卡通图案 | 提供纱斜面料检测报告 ：（七） 1.面料名称：纱斜织物 2.面料规格：C32 130*70 3.经向密度(根/10cm)：≥510 纬向密度(根/10cm)：≥275 ★4.异味：无 ★5.PH值：4.0-8.5 ★6.甲醛含量（mg/kg）：≤75 ★7. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 8.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 9.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级 10.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 11.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 12.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ：≥4级 耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ：≥4级 13.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ：≥4级 ★14.此纱斜面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） |
| 4 | 蓝色小熊纱斜布 | 米 |  | 幅宽160，布料上有卡通图案 |  |
| 1、以上“★”号标示技术参数，供应商必须提供具有国家认监委认可第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，同时提供该项检测报告的全国认证认可信息公共服务平台查询截图或二维码扫描及官方网站查询截图以佐证技术要求，检测报告不齐或检测结果不符合招标要求，视为不满足。 2、供应商需承诺在签定合同前应将响应文件中对应的检测报告原件交由采购人进行查验，供应商提供虚假材料谋取中标一经查实，所产生的一切法律后果由供应商自行负责。（提供承诺函） |  |  |  |  |  |