2026年信息设备维修服务采购项目采购需求

一、项目概况

本项目所涉及的信息设备主要包含PC机、显示器、单功能打印机设备，不含集成扫描、复印、打印功能的一体机。采购人目前在用单功能打印机700多台，PC机1000余台，显示器1000余台，拟将此部分信息设备维修及配件更换服务进行外包，以保障采购人信息设备的正常使用。

- 二、采购内容及技术要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

采购包一：

采购包预算金额:21万元。

| 分类 | 品名 | 参数要求 | 单价/ 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台式机 | CPU：I3-12100散片 | CPU制作工艺：10纳米 适用类型：台式机 CPU型号：酷睿i3 12代，64位处理器 CPU频率：3.3—4.3GHz 核心/线程：四核心/八线程 核心类型：Comet Lake 三级缓存：12MB 支持内存频率：DDR4 3200MHz 支持最大内存通道数：2 最大内存带宽：76.8GB/s 显卡参数：集成英特尔 超核芯显卡730 显卡基本频率：300MHz 显卡最大动态频率：1.40GHz 显卡视频最大内存：64GB OpenGL支持：4.5 DirectX支持：12 插槽类型：LGA 1700 TDP（热功耗设计）：60W 支持睿频加速技术，支持超线程技术 含适配CPU散热器 | 850 |
|  | CPU风扇 | 适配上述CPU的风扇 | 30 |
|  | 主 板：H610 | 主板芯片组：Intel H610，支持Intel第十二代处理器 CPU插槽：LGA1700 内存支持：双通道2×DDR4 DIMM 网卡芯片：板载千兆网卡 USB接口：4个USB2.0,2个USB3.0 扩展插针：1组USB2.0,1组USB3.0 音频接口：5.1声道音频 视频接口：VGA+HDMI 电源接口：24针+8针 | 450 |
|  | 内 存：8G 3200 | 容量描述：单条8GB 适用类型：台式机 内存类型：DDR4 内存主频：3200MHz 针脚数：288pin 插槽类型：DIMM CL延迟： 16 工作电压：1.2V | 480 |
|  | 内 存：16G 3200 | 容量描述：单条16GB 适用类型：台式机 内存类型：DDR4 内存主频：3200MHz 针脚数：288pin 插槽类型：DIMM CL延迟： 16 工作电压：1.2V | 850 |
|  | 固态硬盘：240G | 存储容量：240GB 适用类型：台式机硬盘 接口类型：SATA REV3.0（6Gbps） 外形尺寸：2.5英寸 闪存架构：TLC三层单元 读取速度：520MB/s 写入速度：450MB/s 其他参数：支持TRIM TBW：120TBW 工作温度：0-70℃ | 400 |
|  | 机械硬盘：1TB | 存储容量：1000GB 适用类型：台式机硬盘 外形尺寸：3.5 英寸 接口类型：SATA 3.0 接口速率：6Gb/s 盘片数量：1片 转速：7200rpm 缓存：64MB 接口传输速率：150MB/s | 900 |
|  | 台式机电源 | 额定功率：180W 适用类型：台式机 电源版本：ATX 12V 2.3 主板接口：适应主板 电源接口：CPU接口*1、显卡接口*2、硬盘接口*2 电源尺寸：适应台式机内部结构 电源性能：交流输入220—240V,50—60Hz | 150 |
| 打印机 | 离合器 | 适配惠普 P1106、惠普 P1108 | 100 |
|  | 搓纸轮 |  | 50 |
|  | 定影组件 |  | 260 |
|  | 定影膜 |  | 70 |
|  | 定影器盖板 |  | 100 |
|  | 控制板马达电机 |  | 130 |
|  | 驱动板 |  | 240 |
|  | 电源板 |  | 290 |
|  | 进纸传感器 |  | 100 |
|  | 出纸传感器 |  | 100 |
|  | 激光器 |  | 255 |
|  | 离合器 | 适配惠普 1106 Plus | 110 |
|  | 搓纸轮 |  | 50 |
|  | 定影组件 |  | 260 |
|  | 定影膜 |  | 70 |
|  | 控制板马达电机 |  | 130 |
|  | 驱动板 |  | 240 |
|  | 电源板 |  | 290 |
|  | 进纸传感器 |  | 100 |
|  | 出纸传感器 |  | 100 |
|  | 激光器 |  | 255 |
|  | 纸张检测传感器 | 适配惠普 108A | 100 |
|  | 定影组件 |  | 260 |
|  | 进纸器 |  | 125 |
|  | 搓纸轮 |  | 100 |
|  | 硒鼓触点 |  | 115 |
|  | 驱动板 |  | 300 |
|  | 电源板 |  | 260 |
|  | 激光器 |  | 230 |
|  | 离合器 |  | 100 |
|  | 驱动板 | 适配惠普 102a | 200 |
|  | 电源板 |  | 260 |
|  | 离合器 |  | 100 |
|  | 搓纸轮 |  | 100 |
|  | 定影组件 |  | 260 |
|  | 定影膜 |  | 70 |
|  | 激光器 |  | 220 |
|  | 离合器 | 适配佳能 2900 | 100 |
|  | 搓纸轮 |  | 60 |
|  | 定影组件 |  | 260 |
|  | 定影膜 |  | 70 |
|  | 定影器盖板 |  | 100 |
|  | 控制板马达电机 |  | 130 |
|  | 驱动板 |  | 240 |
|  | 电源板 |  | 300 |
|  | 进纸传感器 |  | 100 |
|  | 出纸传感器 |  | 100 |
|  | 激光器 |  | 255 |
|  | 主板 | 适配北洋 BTP2200E | 150 |
|  | 打印头 |  | 520 |
|  | 传感器 |  | 90 |
|  | 电源适配器 |  | 50 |
|  | 电源板 |  | 100 |
|  | 主板 | 适配得实 DL-210Z | 160 |
|  | 打印头 |  | 240 |
|  | 传感器 |  | 120 |
|  | 电源适配器 |  | 60 |
|  | 电源板 |  | 150 |
|  | 切刀模块 | 适配汉印 TP805L | 150 |
|  | 主板 |  | 150 |
|  | 打印头 |  | 499 |
|  | 传感器 |  | 100 |
|  | 电源板 |  | 150 |
|  | 电源适配器 |  | 60 |
|  | 搓纸轮 | 适配惠普 laserjet Pro MFP M427 | 100 |
|  | 分页器 |  | 100 |
|  | 出纸组件 |  | 180 |
|  | 进纸盒 |  | 230 |
|  | 双面离合器 |  | 70 |
|  | 手动继电器 |  | 80 |
|  | 纸盒继电器 |  | 80 |
|  | 进纸传感器 |  | 80 |
|  | 控制面板 |  | 360 |
|  | 硒鼓触点 |  | 150 |
|  | 主板 |  | 150 |
|  | 电源板 |  | 210 |
|  | 高压板 |  | 150 |
|  | 输稿器 |  | 200 |
|  | 定影组件 |  | 600 |
|  | 扫描器组件 |  | 240 |
|  | 进纸驱动齿轮组 |  | 180 |
|  | 进纸组件 |  | 180 |
| 显示器 | 电源板 | 适配Acer显示器 | 100 |
|  | 驱动板 |  | 80 |
|  | 背光模组 |  | 100 |
|  | 液晶面板 |  | 100 |
|  | 按键板开关板 |  | 60 |
|  | 适配器 |  | 60 |
|  | 电源板 | 适配联想显示器 | 100 |
|  | 驱动板 |  | 80 |
|  | 背光模组 |  | 100 |
|  | 液晶面板 |  | 100 |
|  | 适配器 |  | 60 |
| 其他 | 维修工时费 | 维修工时费是每次信息设备维修或更换配件时的劳动服务费，包含每台信息设备所需的相应系统及驱动安装费用，单台信息设备每次维修或更换配件（一次更换多个配件也算作一次，因供应商原因，如配件不足、技术误判等，导致再次服务的，不得再次收取工时费），维修工时费只能收取一次。 | 50 |

- 注：（以下备注内容无须在技术、服务及其他要求应答表中响应）

- 1、设备维修总费用由“品目成交单价 + 工时费”构成，供应商须在维修结算单据中详细列示各项费用明细。每台设备的维修费是由每台设备维修产生的零配件费用和维修工时费合计组成，同时每台设备当次存在多个维修项目时，维修工时费不得进行累加，只能收取一次。在完成每台设备维修的一个月内对同一台设备的相同维修项目多次维修，即只能收取一次维修工时费。

- 2、所列参数为最低技术要求。供应商提供的货物性能及指标不得低于该标准，允许优于（正偏离）本参数。

- 3、本清单设备型号为主要维保对象，更换配件须确保适配。对于清单范围外的配件更换或设备维修，双方应参照届时市场公允价格（以京东自营等主流电商平台售价为参考基准）协商确定成交价。原则上执行合同内商品目录，确需采购合同外商品的，须经双方协商定价后实施。

- 三、服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1.供应商所提供的维修配件应为全新配件，若相关配件因厂家停产或不可抗力因素等因素导致市场已无对应型号全新配件销售的，需使用非采购标的配件时供应商应提前告知采购人，且非采购标的配件的价格应不得高于本项目对应的维修配件成交价，并符合当地市场价。供应商提供的所有配件若采购文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及生产企业最新颁布的要求为准，包括货物售后质保期时间。

2.供应商所提供的维修零配件须是全新产品，不得提供拆封配件、样品配件、翻新配件等。并完全符合国家有关质量标准和采购文件要求，货物应无明显划伤、无碰撞痕迹、无损坏。货物包装应为出厂时的原包装，包装在装卸、运输和仓储过程中能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击等产生损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。

3.供应商提供至少一名专职维修人员负责我院设备维修业务，维修人员电话要求7*24小时保持畅通，在接到院方通知后1小时内能到达维修现场，并提供检测维修服务，应急维修在接到院方通知后半小时内到达维修现场。

4.供应商到达维修现场后应立即对故障位置的设备进行检查，检查后将维修方案及维修费用告知采购人设备管理人员，在接到设备管理人员的维修派工单后，应尽快完成设备维修，维修完成后及时反馈给使用科室，并在使用科室测试维修合格后，由使用科室签字同意后视为维修过程结束。供应商所供零配件和服务质量与约定不符应无条件返工，维修过程中不得对采购人其它设施设备的使用造成影响，供应商不得随意变更专职维修人员。

5.供应商应做好设备维修的安全防护工作，确保作业施工安全，若造成业主设施、设备的损坏，由供应商负责赔偿；供应商在运输、安装、调试设备过程中造成人身伤害或财产损失，其全部责任均由供应商承担，院方概不负责。

6.供应商派遣的专职维修人员应具有丰富的设备维修经验，对于设备故障情况能做出准确判断，由于误判造成的维修损失，由供应商自行承担。供应商派遣的专职维修人员的维修时间应优于同类型故障市场平均维修时间，因供应商派遣的专职维修人员技术能力不足导致维修工期延误，造成的一切责任及经济损失由供应商承担。

7.供应商在更换维修零配件后，替换下来的故障维修配件应交付予采购人管理人员，供应商不得私自带走。

8.供应商应提供合同履约期间维修数据统计工作，每月以电子文档形式将当月所有维修内容、更换配件内容发送至采购人相关工作人员存档。

- 四、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）合同履约期限

本项目为采一签三项目，合同一年一签。合同履行期限为签字盖章生效之日起壹年，合同期届满或合同金额使用完毕合同自然终止，两者以先到为准。第一年合同期满后经采购人同意可以续签合同一年，最多续签两次。

（二）合同履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。维修配件未成功安装之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）付款方式

1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到项目成交总金额前，采购人和成交供应商每季度核算一次成交供应商所提供的维修配件及维修工时费。

供应商应完成与采购人当季度的维修台账统计工作，并提供合同履约期间科室签字确认的维修派工单给采购人。

2、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，成交供应商必须提供维修季度的维修台账交于采购人核对，成交供应商的结算维修台账应清楚、准确、明晰，每项维修完成应有使用科室负责人签字依据，成交供应商必须出具国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。成交供应商为一般纳税人的，应当提供增值税专用发票。

3、双方核对一致后，成交供应商才可开具发票。每季度采购人在收到成交供应商前款所述有效票据后，90日内转账支付供应商该批次服务费。

- （四）验收交付方式和标准

1、验收交付标准：按国家相关法律法规、行业标准、技术规范；采购文件相关技术、服务要求、成交供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等技术资料；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

2、验收交付方法：（1）供应商按合同约定时间将货物交到采购人指定地点，并完成安装调试培训，验收合格后交付使用(如由于采购人的原因造成延迟交付的，时间顺延)。（2）项目验收由采购人组织，供应商配合、协助提供验收所需资料及功能演示，按照《大竹县人民医院采购管理制度》要求进行验收。

（五）货物包装、运输要求

1、供应商须提供全新的货物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和合同要求，且应保证货物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，货物表面无划伤、无碰撞痕迹，无损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。包装上必须标明品名、规格、生产厂家、出厂日期或质保期。

2、供应商保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，供应商提供货物运输过程中造成货物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、容量不足、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收货物。

（六）售后服务

1、供应商所更换的维修零配件应具有符合国家标准及行业标准的质保期。质保期内，更换的维修零配件再次出现故障，供应商应无条件进行修复或重新更换，完成售后服务的维修处置时间不超过7天，供应商不得再另行收取费用，若更换的维修零配件在质保期内出现两次以上相同故障，成交供应商应无偿更换新的零配件。

2、采购人对供应商提供的维修服务质量进行监督，维修后的设备应能正常使用，确保设备无问题后与使用科室进行交接，并完成维修工单的确认签字。

（七）违约责任与解决争议的方法

1、违约责任：供应商必须严格按照国家相关法律法规和本采购文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：

- （1）项目履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款10%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （2）供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款10%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （3）供应商延迟履约，即供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金200元，同时供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。合同履行期内3次延迟履约，则供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与采购文件要求或采购人采购需求不符的，供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。供应商在合同履行期内瑕疵违约的，每有一次违约行为供应商应向采购人支付违约金200元，同时经采购人催告后供应商应继续按合同约定履行合同。合同履行期内3次瑕疵履约，则供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、合同履行过程中因供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

3、解决争议：（1）在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院诉讼解决。（2）诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。（3）除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。（4）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

4、其他条款按合同约定执行。

- 五、其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、本章的所有内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章内容中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。

- 六、报价方式

## 1、本项目总预算不变，供应商报价为本采购文件第八章第二条“采购内容”表中品目单价/最高限价的统一折扣率。供应商报价只报一个唯一折扣率，本项目所有货物采购价格和维修工时费均按此唯一折扣率执行，项目合同履行期内折扣率不能变动。供应商本次报价，折扣率必须小于或等于100%，否则视为无效报价。（注：折扣率必须是一个固定整数值，如92%；折扣率不得含小数点，如92.5%；折扣率不得为区间值，如以“92.5%～94%”进行报价，否则均将视为无效报价）。

## 若成交供应商报价折扣率为92%，则成交供应商单台维修费用结算金额为=维修配件X元/个（单价最高限价）×92%（成交供应商报价折扣率）×采购人实际需要数量 +......+维修装机费X元/项（单项最高限价）×92%（成交供应商报价折扣率）。

2、供应商所报的投标报价（本项目为单价最高限价的折扣率）应是完成该项目的全部内容的价格体现。包含货物安装完毕至采购人指定地点，应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、吊装、安装、调试、人工服务、机具费、知识产权使用费、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。

采购人采购文件没有涉及到的要求，属于满足采购人正常使用需求的维修或配件等内容，由供应商自行承担存在的费用。本项目无成本补偿和风险分担，供应商应充分考虑可能影响报价的情况。

3、货物单价最高限价乘以供应商报价折扣率后的四舍五入保留小数点后一位的价格为各项货物实际成交单价。

4、本项目货物购置数量采购人当前无法确定，供应商成交后，根据采购人的需求进行供货，最终货物采购数量以合同履行期内采购人实际需求为准。

结算时以采购人实际需要的各项货物购置数量分别乘以各项货物实际成交单价为准。合同履行期内，最终采购人货物采购总金额不超过本项目预算金额。项目预算金额详见本采购文件第二章 采购文件须知。